Πλάκες με την μέθοδο Pieper-Martens

Για τις τετραέρειστες πλάκες έχουν χρησιμοποιηθεί οι πίνακες Pieper-Martens.

Οι πίνακες διερείστων και τριερείστων πλακών Hahn έχουν

μετατραπεί, επί το δυσμενέστερο, από τον Κώστα Σανταμά,

σε πίνακες τύπου Pieper Martens. Δες σχετική θεωρία

στο παλαιό βιβλίο του Θ.Τάσιου  «Μαθήματα Ωπλισμένου Σκυροδέματος,μέρος Β'».

Εγκατάσταση.

Ό,τι χρειάζεται βρίσκεται στο συμπιεσμένο αρχείο plakes2008.zip.

Αποσυμπιέζουμε το περιεχόμενο του αρχείου σε οποιοδήποτε

folder και απλώς κάνουμε διπλό κλίκ στο plates4.exe.

Στο αρχείο plaka.pdf περιέχονται σύντομες οδηγίες

χρήσης με παράδειγμα καθώς και πλήρες τυπολόγιο.

Επίσης στο αρχείο plakded.pdf δίδονται έντυπα εισαγωγής δεδομένων.

Εκτυπώσεις:

Για σωστές εκτυπώσεις στα ελληνικά προτιμούμε γραμματοσειρές

unicode ή τύπου arial greek, times roman greek κλπ.

Αγγλική έκδοση προγράμματος.

Δίδεται το αρχείο slabs1.exe καθώς και οι οδηγίες στα αγγλικά

στο αρχείο slab.pdf.

Δίδονται επίσης τα αρχέια plates.ico για δημιουργία εικονιδίων

εκκίνησης των προγραμμάτων καθώς και το αρχείο example.pla

που είναι συμβατό και με τις δύο παραλλαγές του προγράμματος

και αντιστοιχεί στο παράδειγμα που δίδεται στις οδηγίες.

Χρήση του προγράμματος.

Ο χρήστης έχει την δυνατότητα να επιλέξει " ασφαλέστερους" τύπους

πλακών εάν η γειτονική πλάκα δεν παρέχει επαρκή πάκτωση κατά

μήκος της κοινής πλευράς π.χ. ένας μικρός πρόβολος ή μια πλάκα

που συνορεύει μερικώς με την υπό εξέταση πλάκα.(Δες την πλάκα Π4

στο παράδειγμα).

Στην περιγραφή των στηρίξεων (συνέχεια πλακών) ορισμοί του τύπου

10-10 Χ ή 3-3 Υ είναι δεκτοί και μπορεί να χρησιμεύσουν σε περιπτώσεις

συνεχών πλακών με συμμετρία ή προβόλων που στηρίζονται σε δοκό ή τοίχο.

Στην περίπτωση στηρίξεων συνεχών πλακών στις οποίες η μία πλάκα ανήκει στους τύπους

49-52 (πρόβολοι) ή στις διέρειστες τύπου 61-72 τότε η τελική ροπή στήριξης

Msτελ  υπολογίζεται από το πρόγραμμα ώστε να έχει τουλάχιστον την

ροπή πάκτωσης του προβόλου ή της διέρειστης.

Γενικά το πρόγραμμα δεν δεσμεύεται από την τοπολογία του συστήματος

των συνεχών πλακών και επιτρέπει στο χρήστη να καθορίζει το προσομοίωμα

και τους τύπους των πλακών ώστε οι υπολογισμοί του να είναι υπέρ της

ασφάλειας. Π.χ. πλάκες σχήματος Γ μπορούν να προσομοιωθούν με 2 διαφορετικές

πλάκες που δεν συνεργάζονται μεταξύ τους και να οπλισθούν ώστε να είναι

ασφαλείς χωρίς την μεταξύ τους συνεργασία.

Οπλισμοί:

Από το πρόγραμμα δίδονται οι οπλισμοί των ανοιγμάτων κατά -Χ- και -Υ- As1x, As2x.

και οι οπλισμοί των στηρίξεων As2.

Ο χρήστης πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα σχέδια να τοποθετηθούν όλοι

οι υπόλοιποι βοηθητικοί οπλισμοί που ορίζει ο κανονισμός όπως

οι άνω οπλισμοί στις στηρίξεις που θεωρήθηκαν αρθρώσεις, οι διανομές

των άνω οπλισμών στις στηρίξεις συνεχών πλακών κλπ.

Μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου : santamas@spidernet.com.cy

ή να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.santamas.org

και να κατεβάσετε επίσης το πρόγραμμα επίλυσης πεδιλοδοκού επί ελαστικού

εδάφους με πεπερασμένα στοιχεία.

Κώστας Σανταμάς,

Πολιτικός Μηχανικός,

Λευκωσία, Κύπρος.